| Firma: |  | Betriebsanweisung für die Screening-Robotanlagen | Stand: Unterschrift: |
| --- | --- | --- | --- |
| Geltungsbereich: Betriebsort / Raum-Nr: Hersteller: Gerätetyp: Anwendungsbereich: Hochdurchsatz-Screening nach pharmakologisch wirksamen Substanzen |  |  |  |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |
|  | - Screening-Material: Siehe Betriebsanweisungen für Gefahrstoffe und Biostoffe mit Gefährdungs- potential. - Geräte: 96-Kanal-Pipettierer IGEL: Quetsch- u. Perforierungsgefahr durch Pipettenspitzen - 8-Kanal-Pipettierer Hamilton: Quetsch- u. Perforierungsgefahr durch Pipettenspitzen - Automatik Brutschrank Cytomat 6000-Reihe (Fa. Heraeus): Quetschgefahr - CRS-Roboterarm: Verletzungsgefahr auf dem Robotertisch durch Schwenkbewegung des Roboterarms - Steckdosen: grün gekennzeichnete Steckdosen sind bei Stromausfall weiter unter Spannung |  |  |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |
|  | - - Bedienung nur durch folgende unterwiesene Personen: - - Herstellerangaben und Betriebsanleitungen zum sachgerechten Betrieb der Geräte beachten - - Sicherheitseinrichtungen nicht unwirksam machen - - Benutzung der vorgeschriebenen Persönlichen Schutzausrüstung (Latexhandschuhe, Laborkittel; vgl. Umgang mit GVO) - - Betreten der Tischoberfläche nicht bei laufendem Roboterbetrieb - - Handwerker-Arbeiten und Reparaturarbeiten durch Betriebsfremde nur nach Absprache und in Begleitung - - Betriebsfremde und Besuchergruppen dürfen den Raum nur nach Anmeldung und in Begleitung betreten. |  |  |
| Hygiene |  |  |  |
|  | - siehe Hautschutz- und Hygieneplan |  |  |
|  | VERHALTEN IM GEFAHRFALL / bei Störungen |  | Notruf: 112 |
|  | - - mit Notschalter (rote Notausknöpfe) Programm unterbrechen - - Die Energien (z.B. Dampf, Druckluft, Wasser) absperren - - Störungsbeseitigung veranlassen - - Bis zur Störungsbeseitigung Wiederinbetriebnahme verhindern (Kennzeichnung) |  |  |
|  | ERSTE HILFE |  | Notruf: 112 |
|  | - Benetzte Kleidung (auch Unterkleidung) sofort ausziehen und erst nach Reinigung wieder verwenden. - Bei Spritzer ins Auge mit der Augendusche intensiv spülen. - Verletzungen sind sofort dem zuständigen Vorgesetzten zu melden. - Nach Erstversorgung ist sofort die ärztliche Abteilung aufzusuchen. |  |  |
| PRÜFUNGEN |  |  |  |
|  | - Vor der täglichen Inbetriebnahme Sichtkontrolle der Anlagen durch unterwiesenes Personal. - Regelmäßige Prüfungen durch Sachkundigen - Vor Wiederinbetriebnahme nach Reparatur relevanter Bauteile Prüfung durch Sachkundigen |  |  |
|  | INSTANDHALTUNG / ENTSORGUNG |  |  |
|  | - Instandhaltungsarbeiten nur durch sachkundige Roboterpersonal - Bei Vorliegen von Kontaminationen dürfen die lnstandhaltungsarbeiten nur mit Erlaubnisschein durchgeführt werden. Dekontamination lt. Hygieneplan. Das Gleiche gilt für die Entsorgung von Bauteilen. Ansprechpartner für Kundendienst, Störungsbeseitigung: Frau/Herr ...................... (Tel.: ........) |  |  |